# Варианты  заданий на курсовую работу

Цель и содержание работы

Целью курсовой работы является:

□	обобщение, закрепление и углубление знаний по дисциплинам, связанным с проектированием средств ВТ;

- формирование навыков разработки и оформления текстовой и графической технической документации;

□	развитие навыков устных сообщений по содержанию работы.

Содержанием курсовой работы является разработка арифметико-логического устройства (АЛУ), реализующего заданный набор операций с учетом ограничений на код выполнения операций и способ построения управляющего автомата.

Задания

Задания на курсовую работу включают в себя некоторый набор исходных данных и ограничений для проектирования АЛУ. Все варианты задания сведены в табл. 10.1. Строка таблицы представляет один вариант задания, причем номер варианта определяется номером группы (1—2) и порядковым номером студента по списку группы (1—25).

Разрабатываемое АЛУ должно выполнять одну арифметическую и одну поразрядную бинарную логическую операцию, причем на способ выполнения арифметической операции заданием накладываются некоторые ограничения. Варианты операций обозначаются в табл. 10.1 следующим образом:

- ± — алгебраическое сложение/вычитание;

- — умножение обыкновенное;

- 2 — умножение ускоренное (с анализом двух разрядов множителя);

- 1 —деление с восстановлением остатка;

- 2 — деление без восстановления остатка;

- — дизъюнкция;

- & — конъюнкция;

- — неравнозначность;

- — эквивалентность.

Таблица 10.1. Варианты курсовых заданий

| № | Операции | Код BO | Флаги | Тип УА | № | Операции | Код BO | Флаги | Тип УA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | ±, & | ПК | OV. Z | 1 | 2-1 | 2, | ПК | OV. Z | 2 |
| 1-2 | , | ПК | OV, Р | 2 | 2-2 | , | ПК | OV, Р | 1 |
| 1-3 | 1, | ПК | OV, Z | 1 | 2-3 | ±, & | OK | OV, Z | 2 |
| 1-4 | 2, | ПК | OV, С | 2 | 2-4 | 2, | ПК | OV, С | 1 |
| 1-5 | 1, & | НК | OV, Z | 1 | 2-5 | ±, & | ПК | OV, Z | 2 |
| 1-6 | , | ПК | OV, Р | 2 | 2-6 | 1, | ПК | OV, Р | 1 |
| 1-7 | ±, | ОК | OV, C | 1 | 2-7 | ±, & | ДК | OV, C | 2 |
| 1-8 | 2, | ПК | OV, Р | 2 | 2-8 | 2, | ПК | OV, Р | 1 |
| 1-9 | 1, & | ПК | OV, Z | 1 | 2-9 | 2, & | ПК | OV, Z | 2 |
| 1-10 | 2, | ПК | OV, C | 2 | 2-10 | 2, | ПК | OV, C | 1 |
| 1-11 | ±, | ДК | OV, Z | 1 | 2-11 | ±, & | ОК | OV, Z | 2 |
| 1-12 | , | ПК | OV, Р | 2 | 2-12 | 1, | ПК | OV, Р | 1 |
| 1-13 | ±. | ОК | OV, С | 1 | 2-13 | ±, & | ДК | OV, С | 2 |
| 1-14 | 2, | ПК | OV, Р | 2 | 2-14 | 2, | ПК | OV, Р | 1 |
| 1-15 | ±, & | ДК | OV, Z | 1 | 2-15 | 1, | ПК | OV, Z | 2 |
| 1-16 | , | ПК | OV, С | 2 | 2-16 | 2, | ПК | OV, С | 1 |
| 1-17 | ±, | ПК | OV, Z | 1 | 2-17 | ±, & | ОК | OV, Z | 2 |
| 1-18 | 2, | ПК | OV, Р | 2 | 2-18 | , | ПК | OV, Р | 1 |
| 1-19 | ±. & | ОК | OV, C | 1 | 2-19 | 1, & | ПК | OV, C | 2 |
| 1-20 | 2, | ПК | OV, Р | 2 | 2-20 | 2, | ПК | OV, Р | 1 |
| 1-21 | 1, & | ПК | OV, Z | 1 | 2-21 | ±, | ОК | OV, Z | 2 |
| 1-22 | , | ПК | OV, C | 2 | 2-22 | , | ПК | OV, C | 1 |
| 1-23 | ±. & | ДК | OV, Z | 1 |  |  |  |  |  |
| 1-24 | 2, | ПК | OV, P | 2 |  |  |  |  |  |
| 3-1 | , | ОК | OV, Z | 2 |  |  |  |  |  |
| 3-2 | 1, | ОК | OV, P | 1 |  |  |  |  |  |
| 3-3 | 2, | ОК | OV, C | 2 |  |  |  |  |  |
| 3-4 | ±, | ДК | OV, Z | 1 |  |  |  |  |  |
| 3-5 | ±, & | ДК | OV, P | 2 |  |  |  |  |  |
| 3-6 | , | ПК | OV, C | 1 |  |  |  |  |  |
| 3-7 | ±, & | ДК | OV, Z | 2 |  |  |  |  |  |
| 3-8 | 2, | ПК | OV, P | 1 |  |  |  |  |  |
| 3-9 | 2, | ПК | OV, C | 2 |  |  |  |  |  |
| 3-10 | , | ОК | OV, Z | 1 |  |  |  |  |  |
| 3-11 | 1, | ОК | OV, P | 2 |  |  |  |  |  |
| 3-12 | 2, | ОК | OV, C | 1 |  |  |  |  |  |
| 3-13 | ±, | ДК | OV, Z | 2 |  |  |  |  |  |
| 3-14 | , | ДК | OV, P | 1 |  |  |  |  |  |
| 3-15 | 2, | ПК | OV, Z | 2 |  |  |  |  |  |
| 3-16 | ±, | ОК | OV, C | 1 |  |  |  |  |  |
| 3-17 | 1, | ПК | OV, P | 2 |  |  |  |  |  |
| 3-18 | 2, & | ДК | OV, Z | 1 |  |  |  |  |  |
| 3-19 | 2, | ПК | OV, C | 2 |  |  |  |  |  |
| 3-20 | ±. & | ОК | OV, Z | 1 |  |  |  |  |  |

Для всех вариантов заданий исходные данные (операнды) поступают в формате 16-разрядных двоичных чисел с фиксированной запятой, представленных в прямом коде [a0a1…a15]d, [b0b1…b15]d причем нулевой разряд является знаковым и запятая фиксирована после знакового разряда. Таким образом, в арифметических операциях участвуют правильные дроби со своими знаками (в логических операциях, естественно, положение запятой и знак игнорируются, операции выполняются над 16-разрядными двоичными векторами). Соответственно, результат операции должен быть представлен в той же форме: [c0c1…c15]d.

В задании вводится ограничение на код выполнения операции (столбец Код ВО в табл. 10.1). Если код ВО отличается от прямого — обратный (ОК) или дополнительный (ДК), то при выполнении арифметической операции следует перевести операнды в заданный код, выполнить в нем операцию, а результат вновь перевести в прямой код. Логические операции, естественно, выполняются без всякого преобразования.

Результатом выполнения операции в АЛУ должно быть не только значение суммы (произведения, конъюнкции и др.) но и признаки результата (флаги). Каждый вариант задания предполагает формирования двух различных флагов (заданных в столбце Флаги табл. 10.1) из приведенного ниже множества.

- Z — признак нулевого результата;

- Р — признак четности числа единиц в результате;

- С — признак переноса (заема) из старшего разряда;

- OV — признак арифметического переполнения.

В столбце Тип УА задан номер типа управляющего автомата, который необходимо использовать при проектировании заданного АЛУ. Список типов УА приведен ниже.

- 1 — "жесткая логика", автомат Мура;

- 2 — "жесткая логика", автомат Мили;

- 3 — программируемая логика, единый формат микрокоманды, принудительная     адресация;

- 4— программируемая логика, единый формат микрокоманды, естественная адресация;

- 5— программируемая логика, различные форматы для операционных микрокоманд и микрокоманд перехода, естественная адресация;

- 6 — программируемая логика, различные форматы для операционных микрокоманд и микрокоманд перехода, принудительная адресация.

В задании не определены ограничения на базис логических, операционных элементов и элементов памяти. Поэтому при разработке структурных и функциональных схем можно использовать любые стандартные логические и операционные элементы.